远程密钥下载方案

Version History:

| Version | Date | Description | Author |
| --- | --- | --- | --- |

目录

1.	概述	3

2.	术语	3

3.	方案实施	3

4.	RKI泳道图	6

- 概述

远程密钥注入必须符合PCI和UPTS规范。使用公钥方法的RKI技术需要遵守PCI定义的密钥大小标准以及主机和设备之间的相互身份验证。下载对称密钥时，使用PKI和X.509证书来确保下载的TR-31 KBPK密钥的安全性。当从共享对称KBPK(或 KEK)加密的远程主机对称密钥时，使用TR-下载31或等效方法。

- 术语

| KEK | A key used to encryption or decryption other key |
| --- | --- |
| KBPK | The key used to protection other key. |
| TR-31 | X9 TR-31 2010 |
| KDH | Key-distribution Host |
| RKI | Remote Key Injection |
| PKI | Public key Infrastructure |
| TLS | Transport Layer Security |
| CSR | Certificate Signing Request |

- 方案实施

设备使用远程密钥注入RKI(Remote Key Injection)下载对称密钥的保护密钥（KEK or KBPK）。这些密钥在分发过程中被PKI(Public key Infrastructure) X509证书保护。

该过程向终端分配三种密钥：

□ DUKPT IPEK

□ MK

□ Fixed Key

□ RSA Key

RKI使用ANSIX9 TR-31分发对称密钥。使用TR-31 Binding技术，通过(KEK or KBPK) 加密和认证的要下载的对称密钥。

使用KBPK为AES256.

TR31的结构体

KBH:按照标准填写。

KBH(option)：

KBH(option)字段的格式

| 字段 | 格式 | 长度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | AN | 2 | DUKPT时必须存在 |
| Length | AN | 2 | Hex格式的长度用ASCII表示，比如长度为24字节，16进制为：0x18，则表示为：0x31，0x38 |
| Content | AN | Var | 上送的内容 |

ID的定义说明

| ID | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| KS | KSN | DUKPT时必须存在 |
| KM | 密钥内容 | 必须存在 |
| BP | 补位数据 | 用于将KBH(option)字段补位到16字节倍数 |

当ID=KM，密钥内容说明

| 字段 | 格式 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密钥体系 | AN | 2 | 00: DUKPT 01: MSK 02: Fixed Key 10: Term_TLS_PK 11: Term_TLS_SK 12: Term_RKI_PK 13: Term_RKI_SK |
| 密钥算法 | AN | 2 | 00: TDE3S 01: AES 02: SM4 10: RSA 11: ECC 12: SM2 |
| 密钥索引 | AN | 2 | 00-FF |
| Reseverd | AN | 6 | 固定为全0 |

密钥远程下载步骤分为工厂证书注入Factory Certificate Injection和Merchant Remote Key Injection (RKI)两个阶段。

Factory Certificate Injection： A

Merchant Remote Key Injection (RKI):  B, C, D, E, F

- 设备在部署到商户之前，需要在安全屋内下载一对双向认证用的私钥和公钥证书（Term_TLS_PK,Term_TLS_SK） 和 一对RKI的证书(Term_RKI_PK,Term_RKI_SK)。

- RKI开始之前，设备和KDH需要进行互相认证，使用安全协议比如TLSv1.2建立安全信道。

- 当设备部署到商户时，设备发送一个RKI请求。

这个请求数据包括：

- 公钥Term_RKI_PK.

- 密钥种类+证书下发方式

- Devices 终端信息

- 设备产生32B RandomA.

- 设置产生的8B RandomT

- 终端可以接收的最大数据长度

- 终端用RKI_CA 对数据进行加密。

- 终端用Term_RKI_SK对数据进行签名。

- 当KDH收到RKI请求后，会做以下工作：

- 保存公钥Term_RKI_PK，解密密文

- 验证签名。

- 保存终端信息和随机数RandomA, RandomT

- 产生TR-31保护密钥KBPK。

- 32B RandomB.

- 8B RandomR

- 用Term_RKI_SK 加密以上数据

- 密钥的总个数

同时，KDH将RandomA xor RandomB = TransKey 保存，用于后续数据的加解密。

- 当设备接收到RKI回复，完成以下工作：

- 解密数据。

- 验证签名。

- 获取randomA，RandomR， KBPK。

终端将RandomA xor RandomB = TransKey 保存，用于后续数据的加解密。

同时保存KBPK，用于密钥数据的解密和Mac验证。

- 终端发起密钥下载请求,数据内容包括

- 终端状态，密钥索引,Nexpack, KCV， RandomR

- 用Transkey加密。

说明：密钥索引，终端上送的密钥索引是指请求下发第n个密钥。n=0,表示从第1个开始下载。如果n !=0, 且是认证后的第一次上送，则n必须为最后一次成功上送kcv后的密钥索引值+1.(如果不确定是否成功，则直接上送最后一次成功的索引)

KCV：如果是认证后的首次上送，则KCV=全0。否则KCV=密钥的CV值（对称密钥）或者0（非对称密钥成功），0xFFFFFFFF(非对称密钥失败)

- KDH收到后，将进行以下处理

- 解密数据

- 判断终端状态，如果状态异常，则下发错误信息，并断开连接。

- 判断NextPack，如果Nextpack与服务器的nexpack状态不一致，则返回错误，一致，如果NextPack==0，则跳过步骤4），不为0，则判断密钥索引是否为当前密钥索引，如果不是，则返回错误。否则，跳到步骤7）。

- 判断密钥索引是否合法，如果该索引号之前有未上送KCV的，则从最小的索引值开始下发密钥。

- 判断KCV，如果是认证后第一次上送，则不处理.如果下发的是对称密钥，则校验 CV值，非对称密钥，CV=0，则表示成功。

- 如果第5）验证失败，则重发当前密钥。如果已重发3次，则结束。如果5）验证成功，判断是否下发完成，未完成，则准备新密钥，完成，则准备结束包

- 准备分包数据或者新密钥数据或者结束包。

KDH 将重复 F 到 G 直到所有密钥下载完成。

- 当设备收到RKI done 命令

- 终端验证下发密钥的合法性和完整性。

- 如果有更新非对称密钥，则启用新的非对称密钥。

- RKI泳道图

Devices

KDH

CA Server

CSR证书请求

产生公私钥对

Term_TLS_SK,Term_TLS_PK

Term_RKI_SK,Term_RKI_PK

下发证书

Term_TLS_SK,Term_TLS_PK

Term_RKI_SK,Term_RKI_PK

下发TLS公私钥

term_TLS_SK,Term_TLS_PK

H．密钥下发完毕，

清除敏感信息

H．密钥下发完毕，

清除敏感信息

G. KDH下发密钥。

上送KCV+密钥索引等信息

F.终端请求密钥下载。

E.终端验证解密数据并验证签名。认证完成。

C. RKI认证请求。

用RKI_CA_PK加密数据，并用Term_RKI_SK签名

数据包含：

RandomA+RandomT+下载内容+终端信息等

D. KDH保存临时公钥PUrki和 RanomA，RandomT。

KDH用公钥Term_RKI_PK加密数据，并用RKI_CA_SK签名。

数据包含为：RandomB + KBPK+ RandomR+密钥数量

下发RKI公私钥

Term_RKI_SK,Term_RKI_PK

工厂

B. TLSV1.2双向认证，发送证书CERTdev带PUdev

TLSV1.2双向认证，发送证书CERTkdh带PUkdh

RKI结束

商用部署